ГОСТ Р 51318.22-200   (СИСПР 22:2005)


ГОСТ Р 51318.22 – 2006    /о
Приложение В

(обязательное)

Испытательные установки для измерения общего несимметричного напряжения и общего несимметричного тока ИРП 

В.1 Введение

В настоящем приложении установлены методы,  применяемые  для измерения эмиссии кондуктивных помех, обусловленной  суммарным  общим несимметричным полным сопротивлением  линий связи, подключенных к портам связи ОИТ, в соответствии с требованиями настоящего стандарта. В зависимости от типа кабелей могут использоваться различные методы с учетом их преимуществ и недостатков (см. приложение Е).

В.1.1 Применение ЭПСС  или  УСР, включая   приведенные  в ГОСТ Р 51317.4.6.

Для неэкранированных симметричных однопроводных и двухпроводных пар используют  ЭПСС, соответствующие требованиям, установленным  в 9.6.2. Для кабелей других типов (экранированных и неэкранированных) допускается использовать устройства связи / развязки  (УСР),  приведенные в ГОСТ Р 51317.4.6,  при их наличии и если ИО способно нормально функционировать, когда УСР установлено на кабель, подключенный к потру связи ИО (рисунок В.1). Затухание продольного преобразования УСР (ЗПП) не должно превышать значений, установленных для ЭПСС в 9.6.2, перечисление в)  с учетом нижней границы допуска при условии, что ЭПСС соответствуют  категории  кабелей,  подключаемых  к  ИО.

84

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

Применение этого метода (когда возможно) дает наилучшие результаты измерений с наименьшей неопределенностью.

В некоторых случаях соответствующие УСР / ЭПСС могут отсутствовать или их подключение способно оказывать влияние на работу системы. Поэтому необходимо принимать другие решения, касающиеся проведения измерений без применения специальных  УСР / ЭПСС.   Альтернативные методы  приведены   в  В.1.2  и  В.1.4.

Если УСР,  соответствующее требованиям ГОСТ Р 51317.4.6,  применяют  при  измерении кондуктивных ИРП на соответствие нормам настоящего стандарта, оно должно быть откалибровано так, чтобы  ЗПП не превышало допустимых значений,  установленных для ЭПСС в 9.6.2, перечисление в).  

При проведении измерений   необходимо:

- подсоединить УСР / ЭПСС непосредственно к пластине заземления;

- если используется метод измерения напряжения, измерить напряжение на порте УСР/ЭПСС, скорректировать показания суммированием  с  коэффициентом  калибровки напряжения в УСР / ЭПСС в соответствии с 9.6.2, перечисление г)  и сравнить с нормой напряжения;

 - если используется метод измерения силы тока, измерить силу тока с помощью токосъемника и сравнить с нормой силы тока.

При использовании УСР / ЭПСС, нет необходимости в одновременном применении  норм  напряжения  и  силы  тока. 

Во время измерения силы тока к измерительному  порту УСР/ЭПСС подключают нагрузку сопротивлением 50 Ом.

85

ГОСТ Р 51318.22 - 2006


[image: image12.png]50 Om

Hemraremmi sMepUTe T HE T
Towcsemmx W M TOKO LK
Toxoceemmxs

L
i
Texeparop Hsuzparensisri
Jpursanos pHeMHK
Asansarop cetn




 

ИО – испытуемое оборудование; ПО – подключаемое оборудование;  1 – расстояние до пластины заземления (вертикальной или горизонтальной; 2 -  расстояние  до пластины заземления, не являющееся критичным

Рисунок В.1 – Применение УСР,  соответствующих требованиям ГОСТ Р 51317.4.6,   в качестве УСР/ЭПСС

В.1.2 Применение нагрузки сопротивлением 150 Ом, подключенной к внешней поверхности экранированного кабеля

В настоящем  пункте  установлен метод, который  может  быть использован для коаксиальных кабелей  всех типов, а также экранированных многопроводных кабелей.

Кабель, подсоединенный к порту связи  ИО, не перерезают,  в отличие от случая, указанного  в  В.1.1. Однако  необходимо  вскрыть  внешнюю  изоляцию кабеля 

86

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

для того,  чтобы  иметь  доступ  к  внешней  металлической  поверхности  экрана.

При проведении измерений  (рисунок В.2)  необходимо:

- вскрыть изоляцию и подключить резистор сопротивлением 150 Ом между внешней поверхностью экрана и пластиной заземления;

- установить ферритовую трубку или поглощающие клещи между точкой подключения резистора сопротивлением 150 Ом и подключаемым оборудованием;

- измерить силу тока ИРП с помощью токосъемника и результаты измерений сравнить с нормой силы тока. Общее несимметричное сопротивление справа от резистора сопротивлением 150 Ом должно быть достаточно большим, для того, чтобы исключить его влияние на результаты измерений. Измерение сопротивления, которое должно значительно превышать 150 Ом, чтобы не оказывать влияние на результаты измерений для частот ИРП, создаваемых ИО, проводят в соответствии с В.2.

При подключении  к внешней поверхности экранированного кабеля  нагрузки сопротивлением 150 Ом,  возможно измерение напряжения ИРП.  Напряжение ИРП можно измерять либо параллельно с резистором сопротивлением 150 Ом,  применяя пробник с высоким полным сопротивлением, либо используя переходное устройство  50 - 150 Ом  по  ГОСТ Р 51317.4.6   в качестве нагрузки сопротивлением 150 Ом и применяя коэффициент коррекции (9 дБ при использовании переходного устройства   50  - 150 Ом).

87

ГОСТ Р 51318.22 - 2006


[image: image2.png]04u

Ho

Togeoemmmor s senmeii

o

B
F—
bis
L9 /g
a E==
E==1]

or 03m08M  Qim

Ees orpasmriernin

pacerommn





ИО – испытуемое оборудование; ПО – подключаемое оборудование;  1 – расстояние до пластины заземления (вертикальной или горизонтальной; 2 -  расстояние  до пластины заземления, не являющееся критичным

[image: image1.png]Dane

1o

Toxpeserma
(eco npmeseTcs)

no

J veppnce

01w Bes orpamriein
s paccrommn




Рисунок В.2 - Применение нагрузки сопротивлением 150 Ом, подключенной к внешней поверхности экрана кабеля 

В.1.3 Применение комбинации из токосъемника и емкостного пробника напряжения

При  проведении  измерений   (рисунок  В.3)  необходимо:

- измерить  силу  тока  ИРП с  помощью  токосъемника;

- измерить напряжение ИРП  с помощью емкостного пробника напряжения,  как указано в  СИСПР 16-1-2,  пункт  5.2.2  [ 6 ];

- сравнить измеренное напряжение с  нормой  напряжения  ИРП;

- сравнить измеренную силу тока с нормой  силы  тока  ИРП.

          ИО должно  соответствовать  нормам напряжения и нормам силы тока ИРП.
88

ГОСТ Р 51318.22 – 2006

[image: image4.png]Flerm marem 5 i ToKa 5 MK (FOTKD 1A KaTHEpOK)

Homepersse HPTT / Tt R A

Hsmepesmue obiera HecunmaeTpuraioro
conpommnesmua (cia. BD)

o 01008m Ees orpasmiemsa paccromm





[image: image3.png]Ho

Toxocsenmum

010370081

Enocrsoit npofima

[renp—
eppim

(o sifiopy)

Ees oroasmrserin
Pacorom




           

                    ИО – испытуемое оборудование; ПО – подключаемое оборудование;  1 – расстояние до пластины заземления (вертикальной или горизонтальной; 2 -  расстояние  до пластины заземления, не являющееся критичным

Рисунок В.3 – Применение комбинации из токосъемника и емкостного пробника напряжения

В.1.4 Измерения без подключения к экрану кабеля и без применения  эквивалента полного сопротивления сети

При комбинировании метода В.1.4 с методом В.1.3 можно воспользоваться преимуществами обоих методов. 

Вначале измерения проводят с использованием метода, установленного в  В.1.4. Если  результаты  измерений   ниже   нормы,  считают,  что   ИО соответствует 

89

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

норме ИРП. Если эмиссия помех на одной или большем числе частот превышает норму при измерении по методу В.1.3, допускается   проводить    измерения     только    на   этих    частотах,  используя  метод  В.1.4. Таким образом, метод, установленный в В.1.3 используют в этой комбинации как метод выбора частот, на которых необходимо проводить дальнейшие измерения с помощью более точного, но требующего больших затрат времени, метода В.1.4.

            П р и м е ч а н и е  -  Метод  по  В.1.4  может   быть применен  на  всех частотах  измерений 

При измерениях используются ферритные материалы.

При  проведении  измерений  (рисунок  В.4)  необходимо:

- определить частоты создания ИРП испытуемым оборудованием; 

- измерить общее несимметричное сопротивление кабеля с ферритовой трубкой и подключаемого оборудования в соответствии с методом, приведенном в В.2, на предварительно выявленных частотах ИРП. Положение ферритовой трубки  выбирают  так, чтобы общее несимметричное сопротивление было равно  (150 ( 20) Ом, и отмечают  это положение. В указанном положении ферритовая трубка должна находиться при измерении тока ИРП.

П р и м е ч а н и е – На разных частотах для получения общего несимметричного сопротивления  (150 ( 20) Ом  могут потребоваться разные типы ферритов;

 - измерить   силу   тока  с   помощью   токосъемника.  Второй  токосъемник, 

90

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

используемый во время калибровки в соответствии с разделом В.2, является «тестовым». Он не используется во время измерений для проверки соответствия, а служит для оценки общего несимметричного сопротивления; 

- сравнить измеренный ток с нормой силы тока ИРП.

[image: image5.png]Merannuaeckui
xopnye SIICC

WO  Cummerpuinas mapa o





             ИО – испытуемое оборудование; ПО – подключаемое оборудование;  1 – расстояние до пластины заземления (вертикальной или горизонтальной; 2 -  расстояние  до пластины заземления, не являющееся критичным

Рисунок В.4 - Измерения без подключения к экрану кабеля и без применения  эквивалента полного сопротивления сети

В.1.5 Алгоритм выбора метода испытаний

На рисунке  В.6  приведен алгоритм выбора метода испытаний  для различных 

91

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

портов  ОИТ (для подключения неэкранированной витой пары, экранированной витой пары, коаксиального кабеля,  кабеля электропитания и т.д). В случаях, если применимы различные типы кабелей, например, экранированной  или неэкранированной  витых  пар, при испытаниях на соответствие требованиям настоящего стандарта должны применяться различные методы.

В.2 Измерение общего несимметричного сопротивления кабеля с ферритовой трубкой и подключаемого оборудования

Калибруют токосъемники для настройки и измерений в пятидесятиомной  установке (рисунок В.5). Для этого подают напряжение V1 от генератора сигналов на токосъемник настройки и регистрируют ток I1 в измерительном токосъемнике.

Отсоединяют кабель от ИО и соединяют его с пластиной заземления на стороне ИО (см. рисунок В.5). 

Подают напряжение V1 настройки в кабель с тем же токосъемником настройки. 

Измеряют ток в измерительном токосъемнике и определяют общее несимметричное сопротивление кабеля с ферритовой трубкой и подключаемого оборудования сравнением  тока I2, зарегистрированного измерительным токосъемником, с током I1 (общее несимметричное сопротивление равно 50 I1 / I2). Например, если ток I2 равен половине тока I1, то общее несимметричное сопротивление  равно 100 Ом

Настоящий метод измерения суммарного  общего полного несимметричного сопротивления может использоваться только при выполнении следующих условий:

92

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

Длина (окружность) петли  на схеме калибровки 50 Ом (рисунок В.5) должна составлять 10 % от общей длины петли (см. рисунок  В.4). Длины обеих петель должны быть менее 1,25 м. Выполнение этих условий необходимо для исключения резонанса, который может  влиять  на измерение сопротивления и увеличивать   неопределенность измерений. 

При измерении общего несимметричного сопротивления используют  один из следующих методов:

 1  Подключают  анализатор полных сопротивлений к кабелю, связанному с портом ИО,  в точке переключения, как показано на рисунке В.4 и к пластине заземления. При проведении этих измерений ИО отключают, и все провода кабеля,  соединенного с портом ИО, соединяют вместе в точке, подключения к анализатору полных сопротивлений. Необходимо соблюдать требования  для длин кабелей, приведенные выше. Испытательная установка должна быть  аналогична установке, представленной на рисунке  Е.4.

2  Общие  несимметричные  напряжение и  ток  ИРП  измеряют с использованием анализатора цепей, токосъемника и емкостного пробника напряжения. Отношение напряжения к току в кабеле, соединенном с портом ИО, измеренное с помощью анализатора цепей, определяет общее несимметричное слпротивление. Испытательная установка должна быть  аналогична установке, представленной на рисунке  Е.4.

93

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

[image: image6.png]©

BTICC A osoit wme ey nap

Ly=5x14wTn L

x14uln

Meranmreciai xoprye SIICC

hd o

Bropar cuumeTpmHas napa

O
o

o

Ilepean cumeTprnas napa

o *
|
1
|
|
]
|

Z
Zear ] ]
A

Rx

50 0m





[image: image7.png]Meranmrseciari xoprye SMICC

BMICC ana oo, zsvs,
Thex W 9eThIpeX Tap

5x14uls 8x14ln
2 BN
Hersepran crumeTpiTHaA napa
. = 1
*
]
+ + + +
Tpeten crumeTprran napa |
: < + <
no o no
i B * ¥
Bropas cuumerpmHasnapa | |
il
T + + c
YT
Ll
Mepsan emarcamansons L
R
I
m 0o

1
L

By

50 Om





Рисунок  В.5  -   Установка  для   калибровки

94

[image: image8.png]SIICC B meranneckon Kopryce

]

Bropas cummerpusaz napa

[BTICC ans meyx nap
¥ G

O

o

Ilepean crmeTprias napa

237
cat

v

g

I
L]
]
4L







                                                                                    ГОСТ Р 51318.22-2006     
[image: image9.png]Meranmirseciui xopnye SIICC

BOCC gnagsysmap L1 |
Bropas cummeTpina napa " > o
IS + . B
Ho o no
Tlepsas cummeTpirsnas napa 1 T %
' TIr1t,
i 4xc,
2x2Z D 4xR,
T
4L




[image: image10.png]Meranmeciai xoprye STICC

.
SIICC ana setspex nap 1
etsepras cumeTpHas Tapa T - 2
P 3 pa N . Y -
Tpetsa cummerpunan napa T o
!
1o Z ] o
BropascmumeTpiRanapa ]
oy
o 111
Tlepan cuMMeTpHYHaA Napa [ !
o—— [
axz, UUOD
B





[image: image11.png]Meranmeciai xoprye STICC

STICC ma werspex nap 1

Uersepras cuMMeTpHHaT Tapa i v

Tt -

T & 7 * 4
‘peten cHMETpIHA Tapa !

-
7o M . v o

Bropan cuumeTpmas napa . 5
T
i
Ilepean crmmeTprnas napa RN
—
4z, OO0
IIIT












  Да







 Нет
















       Нет






        Нет














  Да




  



            Да


         











   Да



Нет









           






Да





















         Нет



                         Да










     



















Нет











       Да







Рисунок В.6 – Алгоритм выбора методов испытаний                                        95

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

Приложение Г

(справочное)

Схемы  образцов  эквивалентов  полного  сопротивления  сети


С = 47 мкФ;

R = 200 Ом;

L1 = 2 Х 38 мГн;

L2 = 2 Х 38 мГн;

Rx - вход измерителя ИРП;

ПО – подключаемое оборудование;

ИО – испытуемое оборудование

П р и м е ч а н и я

1 Номинальный   коэффициент   калибровки  (9.6.2, перечисление д)) должен быть равен 9,5 дБ

2 Zcat представляет собой несимметричную цепь, необходимую для настройки затухания продольного преобразования ЭПСС в соответствии с требованиями, установленным в 9.6.2, перечисление  в)

              Рисунок Г.1 - ЭПСС  для применения с одной  неэкранированной  симметричной   парой 

96

ГОСТ Р 51318.22 - 2006


С = 82 нФ;

L3 = 2 Х 3,1 мГн;

L4 = 2  Х 3,1 мГн;

Rd = 390 Ом;

Rx  -  вход измерителя ИРП;

ПО – подключаемое оборудование;

ИО – испытуемое оборудование;

L3 и  L4 обеспечивают  индуктивность  дифференциального режима 4 ( 3,1 =12, 4 мГн

П р и м е ч а н и я

1 Номинальный     коэффициент   калибровки  (9.6.2, перечисление д)) должен быть равен 9,5 дБ

2 Zcat представляет собой несимметричную цепь, необходимую для настройки затухания продольного преобразования ЭПСС в соответствии с требованиями, установленным в 9.6.2, перечисление  в)

3 ЭПСС может эффективно использоваться для измерения общего несимметричного напряжения ИРП как с одной неэкранированной симметричной парой, так и с двумя неэкранированными симметричными парами

             Рисунок Г.2 – ЭПСС с большим значением затухания продольного перехода  для применения с одной или двумя неэкранированными симметричными парами

97

ГОСТ Р 51318.22 – 2006



С = 82 нФ;

L3,  L4,  L5 ,   L6 = 2 ( 3,1 мГн;

Rx = Вход измерителя ИРП;

Rd = 390 Ом;

ПО – подключаемое оборудование;

ИО – испытуемое оборудование

П р и м е ч а  н и я

1 Номинальный    коэффициент   калибровки  (9.6.2, перечисление д)) должен быть равен 9,5 дБ.

2 Zcat представляет собой несимметричную цепь, необходимую для настройки затухания продольного преобразования ЭПСС в соответствии с требованиями, установленным в 9.6.2, перечисление  в)

3 ЭПСС может эффективно использоваться для измерения общего несимметричного напряжения ИРП как с одной неэкранированной симметричной парой, так и с двумя, тремя и четырьмя неэкранированными симметричными парами

          Рисунок Г.3 - ЭПСС с большим значением затухания продольного перехода  для применения с одной, двумя, тремя или четырьмя неэкранированными симметричными парами

98


ГОСТ Р 51318.22 - 2006



Ca = 33 нФ;

Ra = 576 Ом;

Rb = 6 Ом;

Rс = 44 Ом;

L1 = 4 х 7 мГн

Rx -  вход измерителя ИРП;

ПО – подключаемое оборудование;

ИО – испытуемое оборудование

П р и м е ч а  н и я

1 Номинальный     коэффициент   калибровки  (9.6.2, перечисление д)) должен быть равен 34  дБ.

2 Zcat представляет собой несимметричную цепь, необходимую для настройки затухания продольного преобразования ЭПСС в соответствии с требованиями, установленным в 9.6.2, перечисление  в)

3 ЭПСС не должен использоваться при измерении общего несимметричного напряжения ИРП с кабелями, содержащими неэкранированные симметричные пары,  соединенными с портами связи, использующими только одну активную неэкранированную симметричную пару

         Рисунок Г.4 - ЭПСС, включающий согласующее сопротивление 50 Ом на порте измерения напряжения, для применения с двумя неэкранированными симметричными парами

99

ГОСТ Р 51318.22 – 2006


Са = 33 нФ;
Ra = 400 Ом;

L1 = 4 ( 7 мГн;

Rx - вход измерителя ИРП;

ПО – подключаемое оборудование;

ИО – испытуемое оборудование

П р и м е ч а  н и я

1 Номинальный   коэффициент   калибровки  (9.6.2, перечисление д)) должен быть равен 9,5 дБ.

2 Zcat представляет собой несимметричную цепь, необходимую для настройки затухания продольного преобразования ЭПСС в соответствии с требованиями, установленным в 9.6.2, перечисление  в)

3 ЭПСС не должен использоваться при измерении общего несимметричного напряжения ИРП с кабелями, содержащими неэкранированные симметричные пары,  соединенными с портами связи, использующими только одну активную неэкранированную симметричную пару

         Рисунок Г.5 – ЭПСС для применения с двумя неэкранированными симметричными парами

100 

ГОСТ Р 51318.22 – 2006


Ca = 33 нФ;

Ra = 1152 Ом;

Rb = 6 Ом;

Rс = 44 Ом;

L1 = 8 ( 7 мГн

Rx -  вход измерителя ИРП;

ПО – подключаемое оборудование;

ИО – испытуемое оборудование

П р и м е ч а  н и я

1 Номинальный   коэффициент   калибровки  (9.6.2, перечисление д)) должен быть равен 34  дБ.

2 Zcat представляет собой несимметричную цепь, необходимую для настройки затухания продольного преобразования ЭПСС в соответствии с требованиями, установленным в 9.6.2, перечисление  в)

3 ЭПСС не должен использоваться при измерении общего несимметричного напряжения ИРП с кабелями, содержащими неэкранированные симметричные пары,  соединенными с портами связи, использующими только одну активную неэкранированную симметричную пару

Рисунок Г.6 - ЭПСС, включающий согласующее сопротивление 50 Ом на порте измерения напряжения, для применения с четырьмя неэкранированными  симметричными парами
101 

ГОСТ Р 51318.22 - 2006


Са = 33 нФ;
Ra = 800 Ом;

L1 = 8 ( 7 мГн;

Rx -  вход измерителя ИРП;

ПО – подключаемое оборудование;

ИО – испытуемое оборудование

П р и м е ч а  н и я

1 Номинальный   коэффициент   калибровки  (9.6.2, перечисление д)) должен быть равен 34  дБ.

2 Zcat представляет собой несимметричную цепь, необходимую для настройки затухания продольного преобразования ЭПСС в соответствии с требованиями, установленным в 9.6.2, перечисление  в)

3 ЭПСС не должен использоваться при измерении общего несимметричного напряжения ИРП с кабелями, содержащими неэкранированные симметричные пары,  соединенными с портами связи, использующими только одну активную неэкранированную симметричную пару

           Рисунок Г.7 – ЭПСС  для применения с четырьмя неэкранированными симметричными парами
102 

� EMBED PBrush  ���





________________________________________________


*) ССПС отличается от приведенной в Приложении Г











цепей





нет





Испытания 


не проводят





Выбрать тип порта





Неэкранированные


симметричные пары





Экранированный и / или коаксиальный


кабель





Сеть


электропитания 





Другие


порты 





Имеется ЭПСС по


приложению Г?





Имеется УСР по ГОСТ Р


51317.4.6?





Имеется ЭПСС по


9.6.2?





Превышает ЗПП ЭПСС требования  9.6.2 для конкретной категории  кабеля?











Применить процесс для «Других портов»





Применить метод, установленный в 9.6.3.1 и В.1.1 для измерения напряжения или метод, установленный в 9.6.3.2 для измерения тока





Для портов для подключения:


-кабелей категории 6 (или  лучше ) применить ЭПСС, соответствующий требованиям  9.6.2, перечисление в, 1);


- кабелей категории 5 (или  лучше) применять ЭПСС, соответствующий требованиям  9.6.2, перечисление в, 2);


-кабелей категории 3 (или  лучше)  применять ЭПСС, соответствующий требованиям 9.6.2, пункт 3 перечисления в, 3)








Применить нормы напряжения или  тока  ИРП (таблица 3 или 4)





Применить метод


установленный  в  9.3





Применить метод, установленный в В.1.3 для измерения напряжения или тока





Установить резистор сопротивлением 150 Ом между экраном и заземлением.


Установить ферриты на кабеле между резистором в 150 Ом и ПО.


Измерить общее несимметричное сопротивление к ПО, используя метод, установленный в В.2.


Обеспечить сопротивление > 150 Ом.


Измерить напряжение или ток.





Применить метод, установленный в В.1.1 для измерения напряжения или тока





Применить норму


(таблица 1 или 2)





Применить метод, установленный в В.1.3 для измерения напряжения или тока





Применить нормы напряжения или тока  ИРП 


 (таблица 3 или 4)





Общее несимметричное сопротивление на ПО <150 Ом?





ИО соответствуют  нормам  напряжения  и тока на всех частотах?





Измерить частоты несоответствия  методом  по  В.1.4





Установить ферриты на кабель.


Измерить общее несимметричное сопротивление методом по В.2 и отрегулировать ферриты, чтобы значение сопротивления было 150 (( 20) Ом.


Измерить   силу  тока.





Применить нормы  тока ИРП


(таблица 3 или 4)





Конец процесса





Начало процесса





Порт ИО явля-


ется  портом связи по 3.6 ?

















Применить нормы напряжения или тока ИРП (таблица 3 или 4)





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���




















_1219829376

